国家认证认可监督管理委员会

国认证〔2012〕75号

国家认监委关于免于强制性认证特殊用途

进口摩托车及发动机检测处理程序执行

GB7258等标准有关要求的通知

各有关直属出入境检验检疫局、各有关单位：

《机动车运行安全技术条件》（GB7258-2012）等相关国家标准已修订并发布实施。为有效实施相关国家标准，现将免于强制性认证特殊用途进口摩托车及摩托车发动机产品相关检测要求明确如下：

一、因标准修订，原标准中规定的相关检测要求相应发生变化，标准修订后对应的相关检测要求具体见附件。

二、自本通知发布之日起，新申请产品需按照标准修订后的相关检测要求实施。

三、相关检测工作按国家规定的检测项目及收费标准实施。

请遵照执行。

附件：标准修订后对应的相关检测要求

国家认监委

2012年9月28日

附件：

摩托车产品特殊检测处理程序检测项目

| 序号 | 检验项目 | 检验标准 | 检验项目 1 | 检验项目 2 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车辆识别代号（VIN） | GB 16735-2004 | ★ | ★ |  |
| 2 | 车辆标记 | GB 7258-2012 | ★ | ★ | 考核中文、标志、内容 |
| 3 | 外廓尺寸 | GB 7258-2012 | ★ | ★ |  |
| 4 | 侧倾稳定角 | GB 7258-2012 | ★ | ★ |  |
| 5 | 车速表校核 | GB 7258-2012 | ★ | ★ |  |
| 6 | 转向装置 | GB 7258-2012 | ★ | ★ |  |
| 7 | 整车前照灯性能 | GB 7258-2012 | / | ★ |  |
| 8 | 安全防护装置 | GB 7258-2012 | ★ | ★ |  |
| 9 | 操纵件、指示器及信号装置的图形符号 | GB 15365-2008 | ★ | ★ |  |
| 10 | 驻车性能 | GB 7258-2012 | ★ | ★ |  |
| 11 | 无线电骚扰特性 | GB 14023-2011 | / | ★ |  |
| 12 | 排气污染物 （I型试验） | GB 14622-2007 GB 18176-2007 | / | ★ |  |
| 13 | 制动性能 | GB 20073-2006 | / | ★ | 不考核附录B（对装有防抱死装置的两轮轻便摩托车和两轮摩托车的要求） |
| 14 | 后视镜安装 | GB 17352-2010 GB 15084-2006 | ★ | ★ |  |
| 15 | 转向锁止防盗装置 | GB 17353-1998 | ★ | ★ | 不考核3.2.3条 |
| 16 | 喇叭装车要求 | GB 15742-2001 | / | ★ | 仅考核4.1.2条 |
| 17 | 照明和光信号装置的安装 | GB18100.1-2010 GB18100.2-2010 GB18100.3-2010 | ★ | ★ |  |
| 18 | 外部凸出物 | GB20074-2006 | / | ★ |  |

注：”/”表示不做检验，“★” 表示需做检验。

按照国家2008年38号公告规定：同一申请人单一车型的申请数量控制在20辆/每年；同一申请人单一车型每批的申请数量控制在10辆及以下；超出以上数量范围的需按正常认证模式进行认证。

每批次进口同型号产品（10辆及以下）抽取一台样品按照以上表检验项目2进行全项目检测，其余部分车辆在确保产品一致性基础上按照上表检验项目1要求进行台台检测；

摩托车发动机产品特殊检测处理程序检测项目

| 序号 | 检验项目 | 检验要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 起动性能 | 摩托车发动机起动性能按GB/T5363-2008中4.1.2、4.1.4进行测量，起动时间不大于15.0s。 |  |
| 2 | 怠速性能 | 摩托车发动机怠速性能试验方法按GB/T5363-2008中4.2进行测量，应符合下列规定：发动机在规定怠速转速下能稳定运转10min，其怠速波动率不大于±15%，突然开大节气门，发动机不熄火。 |  |
| 3 | 怠速污染物 | 摩托车发动机怠速污染物排放应符合GB 14621-2011中限值的规定，测试程序依据企业规定或GB14621-2011。 |  |

注：按照国家2008年38号公告规定：同批报检发动机超过50台，禁止进口，必须取得CCC认证；同批报检发动机超过10台，少于50台，每种型号抽取样品按照认证实施规则进行全项目检测，其余部分发动机在确保产品一致性基础上按照上表要求进行台台检测；同批同型报检不超过10台，每台发动机按照上表检测要求进行台台检测。

抄送：中国质量认证中心，中汽认证中心。

本委：委领导，法律部，存档（2）。

国家认监委办公室　　　　　　             2012年9月28日印发